МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА - Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных технологий

Отчет по практической работе № 7

по дисциплине «Технологические основы Интернета вещей»

| Выполнили: Студенты группы ИВБО-20-23 | Смирнов С.А. Деревянных В.С. |
| --- | --- |
| Проверил: | Синицын И.В. |

2025 г.

- Содержание

Введение	3

1 Визуализация данных в Интернете вещей	5

1.1 WB-demo-kit v3	5

1.2 WB-demo-kit v2	10

Заключение	16

- Введение

Системы Интернета вещей часто характеризуется большим количеством разнородных компонентов, и для корректного взаимодействия этих компонентов (т.е. для обмена данным без потерь и повреждения) необходимо поддерживать синтаксическую совместимость. Некоторые форматы представления данных особенно хорошо подходят для обмена данными между компонентами системы Интернета вещей и между различными системами. Примером таких форматов представления данных может служить XML (расширяемый язык разметки) и JSON.

XML (англ. eXtensible Markup Language) — расширяемый язык разметки. Рекомендован Консорциумом Всемирной паутины (W3C). Язык называется расширяемым, поскольку он не фиксирует разметку, используемую в документах: разработчик волен создать разметку в соответствии с потребностями к конкретной области, будучи ограниченным лишь синтаксическими правилами языка.

XML хранит данные в текстовом формате. Это обеспечивает независимый от программного и аппаратного обеспечения способ хранения, транспортировки и обмена данными. XML также облегчает расширение или обновление до новых операционных систем, новых приложений или новых браузеров без потери данных.

Преимущества XML:

- Поддержка метаданных

Одним из самых больших преимуществ XML является то, что метаданные возможно помещать в теги в форме атрибутов (в JSON атрибуты будут добавлены как другие поля-члены в представлении данных, которые НЕ могут быть желательны).

- Визуализация браузера

Большинство браузеров отображают XML в удобочитаемой и организованной форме. Древовидная структура XML в браузере позволяет пользователям естественным образом сворачивать отдельные элементы дерева. Эта функция будет особенно полезна при отладке.

- Поддержка смешанного контента

Хорошим вариантом использования XML является возможность передачи смешанного контента в пределах одной и той же полезной нагрузки данных. Этот смешанный контент четко различается по разным тегам.

JSON (англ. JavaScript Object Notation) — текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript. Как и многие другие текстовые форматы, JSON легко читается людьми. Несмотря на происхождение от JavaScript (точнее, от подмножества языка стандарта ECMA-262 1999 года), формат считается независимым от языка и может использоваться практически с любым языком программирования. Для многих языков существует готовый код для создания и обработки данных в формате JSON.

Преимущества JSON

- Более подробная структурная информация в документе

XML требует открытия и закрытия тегов, а JSON использует пары имя / значение, четко обозначенные «{« и «}» для объектов, «[« и «]» для массивов, «,» (запятую) для разделения пары и «:» (двоеточие) для отделения имени от значения. Можно легко различить число 1 и строку "1", поскольку числа, строки (и логические значения) представлены по-разному в JSON. Можно легко различать отдельные элементы и коллекции одного размера (используя массивы JSON).

- Малый размер сообщения

При одинаковом объеме информации JSON почти всегда значительно меньше, что приводит к более быстрой передаче и обработке.

- Близость к JavaScript

JSON является подмножеством JavaScript, поэтому код для его анализа и упаковки вполне естественно вписывается в код JavaScript.

- Проще представить значение null

Визуализация данных в Интернете вещей

WB-demo-kit v3

В листинге 1 представлен класс, написанный на языке python, который является определением одного измерения.

Рисунок 1 - Команды для подписки на топики

Листинг 1 – Класс который описывает 1 запись в файл

from datetime import datetime from pydantic import BaseModel, field_validator class SensorReading(BaseModel): illuminance: float voltage: float co2: float case: int time: datetime @field_validator("illuminance", "voltage", "case", "co2", mode="before") def parse_numbers(cls, v): try: if v in {"illuminance", "voltage", "co2"}: return float(v) elif v in {"case"}: return int(v) except ValueError: return v return v

Программа, которая подписывается на несколько MQTT топиков, собирает данные на устройстве «WB-demo-kit v3» и записывает их в файл формата JSON, представлена в листинге 2.

Данные были собраны от датчиков

1.	Датчик уровня шума устройства WB-MSW v.4 (А6)

2.	Датчик освещенности устройства WB-MS v.4 (А6)

3.	Напряжение на любом устройстве стенда

Листинг 2 – Программа на Python для опроса датчиков, путем подписки на получение данных

import time import paho.mqtt.client as mqtt import json from datetime import datetime # Параметры подключения к MQTT-брокеру CASE_NUMBER = 25 HOST = "192.168.2." + str(CASE_NUMBER) # IP чемодана PORT = 1883 # Стандартный порт подключения для Mosquitto KEEPALIVE = 60 # Время ожидания доставки сообщения, если при отправке оно будет прeвышено, брокер будет считаться недоступным # Словарь с топиками и собираемыми из них параметрами SUB_TOPICS = { '/devices/wb-msw-v3_64/controls/CO2': 'co2', '/devices/wb-msw-v3_64/controls/Illuminance': 'illuminance', '/devices/wb-adc/controls/V5_0': 'voltage', } JSON_LIST = [] # Создание словаря для хранения данных JSON JSON_DICT = {} for value in SUB_TOPICS.values(): JSON_DICT[value] = 0 def on_connect(client, userdata, flags, rc): """ Функция, вызываемая при подключении к брокеру Arguments: client - Экземпляр класса Client, управляющий подключением к брокеру userdata - Приватные данные пользователя, передаваемые при подключениии flags - Флаги ответа, возвращаемые брокером rc - Результат подключения, если 0, всё хорошо, в противном случае идем в документацию """ print("Connected with result code " + str(rc)) # Подключение ко всем заданным выше топикам for topic in SUB_TOPICS.keys(): client.subscribe(topic) def on_message(client, userdata, msg): """ Функция, вызываемая при получении сообщения от брокера по одному из отслеживаемых топиков Arguments: client - Экземпляр класса Client, управляющий подключением к брокеру userdata - Приватные данные пользователя, передаваемые при подключениии msg - Сообщение, приходящее от брокера, со всей информацией """ payload = msg.payload.decode() # Основное значение, приходящее в сообщение, например, показатель температуры topic = msg.topic # Топик, из которого пришло сообщение, поскольку функция обрабатывает сообщения из всех топиков param_name = SUB_TOPICS[topic] JSON_DICT[param_name] = payload JSON_DICT['time'] = str(datetime.now()) JSON_DICT['case'] = str(CASE_NUMBER) JSON_LIST.append(JSON_DICT.copy()) print(topic + " " + payload) dt = datetime.now() t = time.localtime() # Запись данных в файл with open(f'data-{dt.day}-{dt.month}-{dt.year}-ver3.json', 'w') as file: json_string = json.dumps(JSON_LIST) # Формирование строки JSON из словаря file.write(json_string) def main(): # Создание и настройка экземпляра класса Client для подключения в Mosquitto client = mqtt.Client() client.on_connect = on_connect client.on_message = on_message client.connect(HOST, PORT, KEEPALIVE) client.loop_forever() # Бесконечный внутренний цикл клиента в ожидании сообщений if __name__ == "__main__": main()

В результате выполнения программы опроса появился файл data-20-10-2025-ver3.json.

Листинг 2 – Файл data-20-10-2025-ver3.json

[ { "co2": "1113", "illuminance": 0, "voltage": 0, "time": "2025-10-20 17:27:25.288280", "case": "25" }, { "co2": "1113", "illuminance": "416.09", "voltage": 0, "time": "2025-10-20 17:27:25.291329", "case": "25" }, { "co2": "1113", "illuminance": "416.09", "voltage": "5.138", "time": "2025-10-20 17:27:25.291625", "case": "25" }, ... { "co2": "1045", "illuminance": "337.14", "voltage": "5.140", "time": "2025-10-20 17:38:34.820470", "case": "25" } ]

Напишем программу для парсинга полученного файла

Листинг 3 – Программа на Python для парсинга полученного файла

import json from WB_demo_kit_v3.SensorReading3 import SensorReading from rich.console import Console from rich.table import Table from rich import box with open("./data-20-10-2025-ver3.json", "r", encoding="utf-8") as f: data = json.load(f) sensor_r_lst = [SensorReading.model_validate(d) for d in data] console = Console() console.clear() table = Table( title="[bold cyan]Sensor Readings[/]", box=box.ROUNDED, header_style="bold magenta", ) table.add_column("Illuminance", justify="right") table.add_column("Voltage", justify="right") table.add_column("CO₂", justify="right") table.add_column("Case", justify="right") table.add_column("Time", justify="left") for s in sensor_r_lst: table.add_row( f"[yellow]{s.illuminance}[/]", f"[cyan]{s.voltage}[/]", f"[green]{s.co2}[/]", f"[red]{s.case}[/]", f"[bold white]{s.time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')}[/]" ) console.print(table)

Консольный вывод программы для парсинга представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Парсинг полученных данных

Рисунок 3 – требуемые библиотеки

WB-demo-kit v2

В листинге 4 представлен класс, написанный на языке python, который является определением одного измерения.

Листинг 4 – Класс, который описывает 1 запись в файл

from datetime import datetime from pydantic import BaseModel, field_validator class SensorReading(BaseModel): illuminance: float voltage: float noise: float case: int time: datetime @field_validator("illuminance", "voltage", "case", "noise", mode="before") def parse_numbers(cls, v): try: if v in {"illuminance", "voltage", "noise"}: return float(v) elif v in {"case"}: return int(v) except ValueError: return v return v

Программа, которая подписывается на несколько MQTT топиков, собирает данные на устройстве «WB-demo-kit v2» и записывает их в файл формата JSON, представлена в листинге 5.

Данные были собраны от датчиков:

1.	Датчик шума устройства WB-MSW v.3 (5)

2.	Датчик освещенности устройства WB-MS v.2 (12)

3.	Напряжение на любом устройстве стенда

Листинг 5 – Программа

import time import paho.mqtt.client as mqtt import json from datetime import datetime # Параметры подключения к MQTT-брокеру CASE_NUMBER = 12 HOST = "192.168.2." + str(CASE_NUMBER) # IP чемодана PORT = 1883 # Стандартный порт подключения для Mosquitto KEEPALIVE = 60 # Время ожидания доставки сообщения, если при отправке оно будет прeвышено, брокер будет считаться недоступным # Словарь с топиками и собираемыми из них параметрами SUB_TOPICS = { '/devices/wb-msw-v3_21/controls/Sound Level': 'noise', '/devices/wb-ms_11/controls/Illuminance': 'light', '/devices/wb-m1w2_14/controls/External Sensor 2': 'temperature', '/devices/wb-msw-v3_21/controls/CO2': 'co2' } JSON_LIST = [] # Создание словаря для хранения данных JSON JSON_DICT = {} for value in SUB_TOPICS.values(): JSON_DICT[value] = 0 def on_connect(client, userdata, flags, rc): """ Функция, вызываемая при подключении к брокеру Arguments: client - Экземпляр класса Client, управляющий подключением к брокеру userdata - Приватные данные пользователя, передаваемые при подключениии flags - Флаги ответа, возвращаемые брокером rc - Результат подключения, если 0, всё хорошо, в противном случае идем в документацию """ print("Connected with result code " + str(rc)) # Подключение ко всем заданным выше топикам for topic in SUB_TOPICS.keys(): client.subscribe(topic) def on_message(client, userdata, msg): """ Функция, вызываемая при получении сообщения от брокера по одному из отслеживаемых топиков Arguments: client - Экземпляр класса Client, управляющий подключением к брокеру userdata - Приватные данные пользователя, передаваемые при подключениии msg - Сообщение, приходящее от брокера, со всей информацией """ payload = msg.payload.decode() # Основное значение, приходящее в сообщение, например, показатель температуры topic = msg.topic # Топик, из которого пришло сообщение, поскольку функция обрабатывает сообщения из всех топиков param_name = SUB_TOPICS[topic] JSON_DICT[param_name] = payload JSON_DICT['time'] = str(datetime.now()) JSON_DICT['case'] = str(CASE_NUMBER) JSON_LIST.append(JSON_DICT.copy()) print(topic + " " + payload) dt = datetime.now() t = time.localtime() # Запись данных в файл with open(f'data-{dt.day}-{dt.month}-{dt.year}-ver2.json', 'w') as file: json_string = json.dumps(JSON_LIST) # Формирование строки JSON из словаря file.write(json_string) def main(): # Создание и настройка экземпляра класса Client для подключения в Mosquitto client = mqtt.Client() client.on_connect = on_connect client.on_message = on_message client.connect(HOST, PORT, KEEPALIVE) client.loop_forever() # Бесконечный внутренний цикл клиента в ожидании сообщений if __name__ == "__main__": main()

В результате выполнения программы появился файл data-20-10-2025-ver2.json.

Листинг 6 – Файл data-20-10-2025-ver2.json

[ { "noise": "59.99", "illuminance": 0, "voltage": 0, "time": "2025-11-10 16:15:33.236534", "case": "12" }, { "noise": "59.99", "illuminance": "389", "voltage": 0, "time": "2025-11-10 16:15:33.243263", "case": "12" }, { "noise": "59.99", "illuminance": "389", "voltage": "5.00", "time": "2025-11-10 16:15:33.243805", "case": "12" }, ... { "noise": "71.32", "illuminance": "374", "voltage": "4.99", "time": "2025-11-10 16:28:15.166695", "case": "12" }, { "noise": "68.59", "illuminance": "374", "voltage": "4.99", "time": "2025-11-10 16:28:15.790627", "case": "12" } ]

Напишем программу для парсинга полученного файла

Листинг 7 – Программа на Python для парсинга полученного файла

import json from WB_demo_kit_v2.SensorReading2 import SensorReading from rich.console import Console from rich.table import Table from rich import box with open("./data-10-11-2025-ver2.json", "r", encoding="utf-8") as f: data = json.load(f) sensor_r_lst = [SensorReading.model_validate(d) for d in data] console = Console() console.clear() table = Table( title="[bold cyan]Sensor Readings[/]", box=box.ROUNDED, header_style="bold magenta", ) table.add_column("Illuminance", justify="right") table.add_column("Voltage", justify="right") table.add_column("Noise", justify="right") table.add_column("Case", justify="right") table.add_column("Time", justify="left") for s in sensor_r_lst: table.add_row( f"[yellow]{s.illuminance}[/]", f"[cyan]{s.voltage}[/]", f"[green]{s.noise}[/]", f"[red]{s.case}[/]", f"[bold white]{s.time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')}[/]" ) console.print(table)

Консольный вывод программы для парсинга представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Парсинг полученных данных

Рисунок 5 – требуемые библиотеки

- Заключение